# 工业嵌入式 Bootloader 开发第一周周报

阶段：第一周　记录截至：2026 年 10 月 13 日

项目：基于 QEMU 的 Cortex-M7 工业 Bootloader

本阶段已有工程记录覆盖 10 月 12 日至 13 日

# 一 本周完成情况

本周完成了开发环境搭建、Cortex-M7 最小裸机程序运行和 GDB 调试，并整理了工业 Bootloader 需求与启动流程笔记。复核时，我把重点放在“测试能证明什么”：除了正常启动，又增加了启动前内存污染和启动后变量破坏实验。本次共 6 项检查通过，其中 4 项是独立的固件运行场景。

当前产物是可以继续开发的最小工程，已经验证复位入口、基本 C 数据初始化和错误输出路径。UART、固件升级与独立应用跳转还没有实现，保留在后续周次。

| 第一周任务 | 本周产出 | 完成边界 |
| --- | --- | --- |
| 环境搭建和 QEMU 验证 | 工具链、构建脚本、最小 ELF 和运行日志 | 已在 macOS arm64 主机实测 |
| 启动基础学习 | 向量表、链接布局及 GDB 观察记录 | 能对应当前代码解释复位到 main |
| 工业需求调研 | S7 启动分层、升级恢复需求和安全笔记 | 依据官方公开资料，未推测内部实现 |
| 工程组织 | src、cmake、scripts、docs、logs 和 Git 仓库 | 仓库已初始化，尚无提交历史 |

安装版本为 QEMU 11.1.2、Arm GCC 16.2.0、GDB 18.1、CMake 4.4.4、GNU Make 4.4.1，复用原有 Git 2.54.0。环境搭建中遇到下载中断，最终通过断点续传和官方 SHA-256 校验完成安装。对我来说，安装结束的判断依据是能构建、运行和调试同一份固件，而不只是命令能打印版本。

# 二 我对当前架构的理解

我把当前工程分成宿主机构建、目标机执行和调试观察三部分。这样能区分“生成了程序”“目标机执行了程序”和“我能解释执行过程”，避免只看到输出就认为启动链路已经理解完整。

构建路径  CMake → Make → Arm GCC 和链接器 → ELF

运行路径  QEMU → 向量表 → Reset_Handler → main → 输出

观察路径  GDB → QEMU gdbstub → 寄存器和内存

启动汇编负责复制 .data、清零 .bss 并调用 C 入口；链接脚本决定这些内容放在哪里；C 示例检查 CPUID 和变量值；验证脚本负责建立可控初始状态、读取结果并判断退出码。GDB 只用于观察和注入测试条件，不是固件启动步骤。

本次复位观察得到 MSP 为 0x20400000、PC 为 0xc4，向量表中的复位入口为 0xc5。入口最低位表示 Thumb 状态，因此与函数指令地址差 1 是正常的。我也将初始栈指针与函数运行后的 SP 分开记录，避免把两个时刻的值误判为不一致。

我原先整理的内存表还需要一个边界说明：工程中的 CODE 区实际对应 QEMU 的 SRAM，不能因为链接脚本把它命名为 CODE，就认为已经具备 Flash 的擦写和掉电保存能力。这个区别会影响后续断电恢复测试的有效性。

# 三 测试如何补足正常启动的证据

## 为什么要污染内存

原来的示例会检查 .bss 变量是否为零，但模拟器可能恰好提供了零初值。这样即使没有正确清零，也可能得到相同观察结果。我因此把验证条件反过来设置：先明确写入错误值，再观察启动代码是否把它们恢复。

测试在 Reset_Handler 尚未执行时暂停，将 .data 运行区的 4 字节写成 0xCC，将 .bss 的 8 字节全部写成 0xA5，并在 .bss 末尾后放置 4 字节哨兵。到 main 第一条指令时再次检查，防止 C 程序后续赋值掩盖初始化问题。

实际结果：.data 恢复为 0x12345678，.bss 全部清零，哨兵仍为 0x12345678。这比单次正常启动多证明了一个关键事实：当前布局中的复制与清零代码确实执行了。

## 检查结果

| 检查项 | 操作或条件 | 实际结果 |
| --- | --- | --- |
| 工具版本 | 检查六个工具和最低版本 | 通过 |
| 全新构建 | 新目录编译，运行和调试同一 ELF | text 368，data 4，bss 8 字节 |
| 正常启动 | 不注入故障 | PASS，退出码 0 |
| 污染后启动 | 污染数据区并检查末尾哨兵 | 恢复正确，退出码 0 |
| 破坏初始化变量 | main 入口改 initialized_data | FAIL，结果 0xdead，退出码 1 |
| 破坏零变量 | 独立实例中改 zero_data | FAIL，结果 0xdead，退出码 1 |

两个负向用例都把目标变量改为 0xDEADBEEF。此时固件退出 1 才符合预期，整个测试应判为通过。它们验证了示例能识别错误并走到失败路径，不代表已经具备 Bootloader 恢复能力。

本次还观察到单步 PC 从 0x44 前进到 0x46。日志保存了 GDB 命令、注入前后值、退出码，以及源码和 ELF 哈希。6 项检查全部通过，只代表这些明确条件通过；没有把它写成全系统或全部代码覆盖率 100%。

实验仍有限制：当前 .data 只有 4 字节、.bss 只有 8 字节；哨兵只覆盖一个末尾位置。不同段长度、空段和完整异常表还需要后续测试。

# 四 工业需求调研带来的设计思路

## 先区分不同层次的启动

阅读 Siemens 资料后，我将签名固件更新、Secure Boot 和 Startup OB 分开：更新文件在安装前验证；Secure Boot 在启动前验证待执行固件；Startup OB 则在 PLC 操作系统之上处理用户程序启动。这使我认识到，接收时验证通过还不够，启动时也需要重新判断即将执行的内容是否可信。签名固件更新、Secure Boot、Startup OBs

S7 的装载存储器资料讨论 PLC 程序代码、数据块和配置，不能直接推出 CPU 固件分区。本项目只借鉴其存储职责划分，不把自己的 Cortex-M7 模型称为 S7 硬件仿真。Secure Boot 支持范围也需要按具体型号核实。

## 后续模块拆分草案

我倾向于先按故障责任拆分模块，让每个模块的输入、输出和失败行为能够单独检查。下表是后续方案，目前尚未实现。

| 模块 | 应承担的责任 | 我准备验证的问题 |
| --- | --- | --- |
| 板级启动与应用交接 | 建立运行条件，交接栈、入口和中断状态 | 错误入口是否会被拒绝，应用是否继承了不该保留的状态 |
| 镜像验证 | 检查长度、完整性和签名 | 截断、超长或被篡改的镜像是否会被接受 |
| 存储抽象与升级记录 | 约束写入，保存可判定的升级状态 | 写入中断后能否识别哪条状态记录有效 |
| 传输与启动决策 | 接收候选数据，选择已确认或待试运行镜像 | 接收完成是否被误当作成功启动，失败时是否保留恢复入口 |

我认为双镜像设计最需要想清楚的是“何时承认新版本有效”。把文件写完就切换过早，因为它可能验证失败，也可能能通过校验但无法正常启动。因此，初步方案是保留已确认镜像，候选镜像经过验证后试运行，由应用确认成功，再提交状态。后续要分别测试写入中断和试运行失败，不能只测成功升级一次。

IEC 62443 的学习目前停留在公开概览和开发思路。我能落实到当前工作的，是让需求、实现、测试证据和限制一一对应；不会把采用 SHA-256 或 RSA 写成已经满足标准或通过认证。IEC 标准概览

# 五 本次查漏结果与下周安排

这次复核补齐了初始化污染实验、两个失败路径用例、S7 官方正文核对和架构说明。另一个发现是 Git 目前只有初始化状态，作者姓名与邮箱尚未配置，因此还没有可回溯的首次提交。工程源码与本次测试哈希已保存，但不能代替提交历史。

下一周我准备先把启动代码和异常入口整理清楚，再开发模拟 UART。验收时关闭 semihosting，确认日志仍能经 UART 输出，避免把宿主机服务误认为外设驱动已经工作。之后再根据当前 QEMU 板型补充能够实际验证的初始化，不直接照搬其他 MCU 的时钟配置。

| 下周动作 | 预期交付或验收条件 |
| --- | --- |
| 整理启动与异常入口 | 对有效异常和保留槽位分别处理，能用 GDB 定位异常停机 |
| 完善 C 初始化验证 | 增加不同段长度等场景，沿用独立日志与明确断言 |
| 开发 UART 输出 | 关闭 semihosting 后仍输出启动阶段与检查结果 |
| 明确后续存储方案 | 说明如何保存模拟非易失状态，再安排断电恢复实验 |

需要与导师确认的事项是具体参考哪款 S7 CPU，以及项目的安全目标是功能演示还是需要进一步做标准条款映射。Flash 持久化方案也需要先定下来，否则“重启后恢复”的实验可能测不到真正的中断状态。

# 六 交付与复现入口

工程根目录为 /Users/charton/Projects/西门子实习/codes。第一周笔记保存在 docs/week1-learning-notes.md，逐项核查在 docs/week1-audit.md，首次环境报告在 docs/validation-report.md。

进入工程目录后运行 source scripts/env.sh 和 python3 scripts/verify-startup.py，可重做本次增强验证。报告引用的是 logs/week1-review-20261013-125900/summary.json 及同目录原始日志；新一次运行会另建证据目录，不覆盖本次记录。