- 项目总体理解

项目主要是在 QEMU 仿真环境中，完成基于 ARM Cortex-M7 的 Bootloader 固件开发。通过仿真代替实体开发板，逐步实现系统启动、固件升级、安全校验和故障恢复等功能，并通过测试验证其可靠性。

Week1-2打通环境和最小启动

Week3-4完成驱动、存储管理及应用跳转

Week5-6实现升级、安全验证和恢复

Week7-8完成异常测试、优化及交付

- W1任务理解

- 搭建开发环境(QEMU、GNU Arm 工具链、CMake、Make、GDB 和 Git) 并跑通QEMU运行一个极简逻辑演示程序

- 根据ARM Cortex-M7 技术参考手册：https://developer.arm.com/documentation/ddi0489/latest
研究研究 Simatic S7 系列工业控制器的启动架构及强制性工业要求

- 掌握 ARM Cortex-M7 异常向量表、内存映射及硬件初始化基础知识

Week1交付: 预计共 16 小时，具体分配如下：

开发环境搭建及 QEMU 演示程序运行验证报告 （预计 8 小时）

工业 Bootloader 需求与 ARM Cortex-M 启动流程的技术说明（预计 5 小时）

初始化完成、目录结构清晰，并包含基本使用说明的 Git 仓库（预计 2 小时）

完成一篇周报 (包含更多思路 架构 测试)（预计 1 小时）

- 八周规划

- 计划八周共投入约 148 小时，平均每周约 18.5 小时。其中，第 1—4 周每周 16—18 小时，第 5—7 周每周 20—22 小时，第 8 周 16 小时。以下工时按完成交付物所需的学习、实现、调试、测试和整理工作估算，并非仅指撰写报告的时间；各项不重复计时。第一周交付清单与下表为同一组任务，不额外累加。

- 我会主要利用周三、周四上午及周末推进项目，周一、周二晚上安排资料学习和小范围修改。遇到 Lab、Practical 或实验报告较集中的教学周，将相应工作提前安排或调整到周末。第 5—7 周任务较重，会适当增加投入；若调试超出预计时间，将及时说明原因并调整计划。

| 项目周次及预计投入 | 个人工作安排 | 交付物及预计投入 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周：环境搭建与基础学习 预计 16 小时 | 在 MacBook 上配置 QEMU、ARM 工具链、CMake 和 GDB，跑通最小裸机 Demo，并尝试断点调试。确认 Cortex-M7 仿真板及外设支持情况；学习启动流程，调研 S7 启动架构和工业 Bootloader 需求，初始化 Git 仓库。 | 1）开发环境搭建与 Demo 验证报告：8 小时 2）工业需求与启动流程技术说明：5 小时 3）基础 Git 仓库及 README：2 小时 4）本周周报：1 小时 |
| 第 2 周：最小 Bootloader 预计 18 小时 | 学习并编写启动汇编、异常向量表和链接脚本，完成 .data 搬运、.bss 清零及必要的平台初始化，实现基础 UART 日志输出。周末集中检查从复位到进入 C 程序的流程。 | 1）最小 Bootloader 源码（启动汇编、C 初始化、UART）：12 小时 2）启动验证记录与测试报告：3 小时 3）启动流程文档：2 小时 4）本周周报：1 小时 |
| 第 3 周：驱动与存储管理 预计 18 小时 | 完善 UART 收发和中断功能，实现 Flash 抽象层，划分 Bootloader、主应用、备份固件和参数区。针对仿真平台验证读写、擦除和持久化行为，记录限制及处理方案。 | 1）UART 与 Flash 抽象层代码：11 小时 2）内存分区说明：2 小时 3）存储操作测试记录：4 小时 4）本周周报：1 小时 |
| 第 4 周：固件校验与应用跳转 预计 18 小时 | 实现 CRC32 校验，按照确定的运行地址完成应用加载、向量表设置及安全跳转。编写简单应用，验证“Bootloader 启动—校验固件—运行应用”的完整流程。 | 1）CRC32 校验、应用加载与跳转代码：10 小时 2）测试应用固件：3 小时 3）完整启动流程验证日志与说明：4 小时 4）本周周报：1 小时 |
| 第 5 周：固件升级 预计 20 小时 | 实现 Ymodem 串口接收，完成主备分区升级逻辑和升级状态记录。重点验证固件接收、写入、校验及切换，并测试传输失败和升级中断后的处理。 | 1）Ymodem 接收与串口升级代码：8 小时 2）主备分区及升级状态管理代码：7 小时 3）升级成功、失败与中断测试报告：4 小时 4）本周周报：1 小时 |
| 第 6 周：安全验证与故障恢复 预计 22 小时 | 集成 Mbed TLS，实现 SHA256 和 RSA-2048 签名验证；完善备份固件恢复、看门狗及串口配置功能。重点检查错误签名、固件损坏时的系统行为。 | 1）SHA256 与 RSA 签名验证代码：8 小时 2）故障恢复与看门狗代码：6 小时 3）串口配置功能代码：3 小时 4）安全与恢复测试报告：4 小时 5）本周周报：1 小时 |
| 第 7 周：系统测试与优化 预计 20 小时 | 使用 Unity 补全核心模块单元测试，开展整体联调和异常测试，覆盖升级中断、无效签名、固件损坏及存储错误。修复问题，测量并优化代码体积和启动时间。 | 1）Unity 单元测试及集成测试用例：7 小时 2）正常与异常场景测试报告：5 小时 3）问题修复后的源码及修复记录：4 小时 4）代码体积与启动时间优化报告：3 小时 5）本周周报：1 小时 |
| 第 8 周：文档整理与交付 预计 16 小时 | 完善代码注释和 Doxygen 文档，整理架构、操作指南和项目总结。按照演示步骤重新完成构建、启动、升级及恢复验证，检查他人能否根据说明复现。 | 1）最终代码仓库及 Doxygen API 文档：4 小时 2）完整技术文档与操作指南：4 小时 3）最终测试报告与演示指南（含复验）：5 小时 4）项目总结及本周周报：3 小时 |