# 工业嵌入式 Bootloader 开发第一周周报

项目：基于 QEMU 的 Cortex-M7 工业 Bootloader

阶段记录：2026 年 10 月 12 日至 13 日　更新日期：2026 年 10 月 16 日

第一周已完成开发环境搭建、最小裸机程序运行、GDB 调试及启动流程与工业需求资料整理，形成了可继续开发的工程基线。本次更新补充 Git 提交和后续 UART 进度，便于带教了解当前状态；测试结果引用已有验证记录。

# 一 第一周任务完成情况

| 工作项 | 完成结果 | 交付材料 |
| --- | --- | --- |
| 环境搭建与运行 | MacBook 上的 QEMU、ARM 工具链、CMake 和 GDB 已完成验证；最小 Demo 可构建、运行和调试 | 环境验证报告、构建与运行脚本 |
| 启动流程学习 | 整理向量表、复位入口、数据段初始化及进入 main 的流程；完成断点和单步观察 | 启动代码、平台说明、学习笔记 |
| 工业需求调研 | 整理 S7 启动相关公开资料，以及固件校验、升级恢复等需求 | 工业需求与启动流程笔记 |
| 工程与周报 | 已建立代码目录、README 和 Git 仓库；10 月 13 日完成第一周基线提交 | 提交 8bb81c4、本周报 |

10 月 13 日增强验证共 6 项检查通过，涵盖工具、全新构建及 4 个固件运行场景。除正常启动外，还检查了内存污染后的初始化恢复，以及变量被破坏时的错误输出。详细步骤和原始日志保留在验证报告中。

# 二 学习重点与当前问题

启动流程的学习重点是把汇编、链接脚本和 C 程序对应起来：启动代码复制 .data、清零 .bss，再进入 main；链接脚本负责安排代码、数据和栈的位置。后续需要继续结合调试器，熟悉各步骤的实际执行过程。

验证中值得保留的方法是先把数据区写成错误值，再检查启动后是否恢复。这样可以避免模拟器内存初值恰好为零，导致清零代码未正确执行却仍显示通过。

当前平台为 QEMU mps2-an500，模拟 Cortex-M7。第一周输出使用 semihosting，代码区实际为模拟 SRAM。S7 资料用于需求参考，具体型号的启动行为仍需进一步确认。

# 三 截至本次更新的后续进度

10 月 14 日已提交第二周阶段代码，提交号为 8cbafe1。在保留第一周 Demo 的基础上，增加了独立启动目标、向量表与异常入口，以及 UART0 轮询发送。关闭 semihosting 后，启动日志仍可经模拟 UART 输出。

第二周最终记录显示 12 项检查全部通过，包括模型时钟、构建、第一周回归，以及 9 个第二周运行场景，其中正常启动重复了 3 次。已验证数据初始化、UART 参数边界和部分故障路径。这些属于后续阶段成果，未计入第一周完成项。

# 四 下一阶段计划及需确认事项

| 下一阶段工作 | 预期结果 |
| --- | --- |
| 熟悉现有代码与调试流程 | 能结合代码说明复位到 main 的过程，并演示正常启动和一个故障用例 |
| 增加 UART 接收与中断处理 | 完成接收、缓冲区边界及溢出处理测试，保存对应日志 |
| 明确 Flash 仿真方案 | 先确定擦写约束、重启后数据保存方式和断电测试条件，再实施存储层 |

当前尚未实现持久化 Flash、独立应用跳转、签名验证和升级回滚。需请带教确认参考的 S7 CPU 型号，以及本项目以功能演示为主，还是需要进一步对应安全标准条款，以便确定后续开发范围。

# 五 交付与证据入口

工程路径：/Users/charton/projects/Siemens_Intern/codes

第一周交付：README.md、docs/validation-report.md、docs/week1-learning-notes.md、docs/week1-audit.md。第一周检查汇总位于 logs/week1-review-20261013-125900/summary.json。

后续进度依据：docs/week2-test-report.md 及 logs/week2-20261014-003543/summary.json。完整实验参数和调试细节见上述材料。