工业嵌入式 Bootloader 开发 Week 3 周报

项目：基于 QEMU AN500 的 Cortex M7 Bootloader　计划周次：Week 3

整理日期：2026-10-25

一 本周任务与完成情况

本周在最小启动工程上实现UART收发与RX中断、Flash抽象和四区存储管理。阶段测试11组通过；一键入口的Week3部分11项通过。持久化采用宿主显式检查点，SIMATIC对应仅限公开存储职责

| 原计划第3周要求 | 本周成果 | 交付与边界 |
| --- | --- | --- |
| UART收发与中断 | 有界轮询TX、RX IRQ0及环形队列 | src/week3/uart.c；未启用TX中断 |
| Flash读写擦除抽象 | 分区、对齐、NOR规则、写前预校验 | src/week3/flash.c；SRAM后端模拟NOR |
| Boot、主应用、备份、参数分区 | 64/448/448/64 KiB四区连续覆盖1 MiB | week3-guide.md与simatic-memory-mapping.md；非SIMATIC内部物理布局 |
| 持久化与可靠性验证 | 保存/重启、擦除/重启、强制终止及保存失败 | 显式保存才持久化；未保存修改会丢失 |

本周交付范围为驱动源码、内存分区说明、操作指南、测试报告和原始日志。CRC32、镜像解析和应用跳转归入Week4；它们不计入本周完成量。Week2板级及临界区头文件作为已存在依赖使用。

复位与C初始化 → 板级初始化 → UART初始化

RX IRQ0 → 环形队列 → 主循环命令 → Flash分区接口

UART完整响应/提示符 → 宿主检查点 → 磁盘镜像 → 下次启动恢复

二 实现思路与存储边界

UART 接收中断与缓冲区

UART0 接收使用外部 IRQ 0。中断处理函数读取硬件 DATA 寄存器并将字节写入环形队列，主循环从软件队列取出数据。128 字节数组保留一个空槽区分空和满，因此有效容量为 127 字节。队列满时保留原有数据、丢弃新字节，并记录丢弃数量。

实现中先清除本次 RX 中断标志，再读取 DATA，避免读取后新字节到达时被误清中断。发送仍采用有次数上限的轮询方式，尚未启用 TX 中断。测试在暂停前台消费时经真实 QEMU 串口发送 200 个不同字节，验证接收 200、保留前 127、丢弃 73，恢复后仍能正常收发。

分区与模拟 Flash

AN500 当前代码和数据区使用 SRAM，因此我将 NOR Flash 的操作规则放在存储接口中模拟，并将跨进程保存交给宿主机检查点工具。存储总长为 1 MiB，分区如下。

| 分区 | 大小 | 用途和访问限制 |
| --- | --- | --- |
| Bootloader 预留区 | 64 KiB | 逻辑预留区域，API 禁止编程和擦除 |
| 主应用区 | 448 KiB | 保存镜像头及应用内容 |
| 备份固件区 | 448 KiB | 保留可读写空间，尚未实现自动恢复 |
| 参数区 | 64 KiB | 保存实验标记和后续配置数据 |

编程偏移与长度按 4 字节对齐，擦除按 4 KiB 对齐；编程只允许位从 1 变为 0，擦除后恢复为 0xff。接口拒绝越界、跨分区、非法对齐、Bootloader 区写入和缓冲区与存储重叠。整个写入请求先检查再执行，避免参数错误留下部分修改。

保存时，宿主机等待命令完成，暂停 QEMU，将存储区导出为镜像文件，再通过临时文件替换已有检查点。测试已验证保存后重启恢复、擦除结果保存、并发使用同一镜像被拒绝，以及替换失败时旧镜像保留。

这种机制只提供显式检查点持久化。强制终止 QEMU 后，上次保存之后的修改会丢失；它还不能作为真实 Flash 抗掉电恢复方案。

三 构建 运行与验证入口

在项目或交付包的codes目录执行以下命令。运行时输入p可见PONG；输入r、w、r读取并写入参数，save保存检查点，quit保存并退出；再次启动r应读回0x4b4f3357，e后保存再重启应读回0xffffffff。

bash scripts/build-week3.sh

python3 scripts/run-week3.py

python3 scripts/verify-week3.py

验证路径为干净构建、选定ELF、实际输入或故障注入、检查UART/GDB/QMP状态、保留日志、汇总summary.json。负向输入被正确拒绝属于测试通过。

四 阶段测试明细

以下执行表与结果表按相同用例编号对应，合起来包含方式、步骤、输入、预期、实际和完整证据路径。W3LOG为2026-10-24细化报告的原日志；2026-10-25生产回归仍为11组PASS，目录为logs/week3-20261025-015915-135199，未覆盖或改写原记录。

执行表

日志根目录：W3LOG = logs/week3-20261024-173044-978155（相对 codes/）。表内路径由该根目录和文件名组成。

| 固定编号 | 测试方式 | 操作步骤 | 具体输入 |
| --- | --- | --- | --- |
| W3-01 | 新构建 | 1. 在新目录配置CMake；2. 构建bootloader-week3.elf及week3-test.elf；3. 执行size和objdump；4. 检查退出码及BKPT。 | 仅构建stage3与test目标 |
| W3-02 | 宿主Flash API | 1. cc编译flash.c和test_flash.c并启用ASan/UBSan；2. 运行native测试；3. 检查每条CHECK与进程退出码。 | test_flash.c；初始1MiB全FF；ASan/UBSan |
| W3-03 | CPU Flash API | 1. 启动week3-test.elf；2. 固件执行同一flash_selftest；3. 收集串口至提示符；4. 断言SELFTEST PASS。 | 同一test_flash.c在Cortex-M7运行 |
| W3-04 | RX中断溢出 | 1. GDB检查UART/NVIC/向量配置；2. 设置test_pause_rx=1；3. 串口发送200字节；4. GDB读取计数及队列逐字节比较；5. 清队列并恢复消费。 | 暂停消费，串口注入bytes(range(200)) |
| W3-05 | 环形队列与命令 | 1. 连续发送300次p并逐次等待提示符；2. 发送?；3. 发送s；4. 检查PONG、ERROR及统计值。 | 300次p，随后?及s |
| W3-06 | 检查点与互斥 | 1. 发送r/w/r；2. 执行checkpoint；3. 构造1MiB预期镜像并逐字节比较；4. 同镜像再开Session，验证互斥拒绝。 | r,w,r；save；另一Session打开同镜像 |
| W3-07 | 保存失败恢复 | 1. 保存已有W3OK镜像；2. 发送e；3. 用mock令os.replace抛OSError；4. 调checkpoint并捕获异常；5. 比较旧文件；6. 发送p验证CPU已恢复。 | erase后os.replace抛OSError |
| W3-08 | 未保存丢失 | 1. 已保存W3OK后擦除但不保存；2. SIGKILL并等待QEMU退出；3. 新Session加载同镜像；4. 发送r并检查应答。 | 保存W3OK后erase不保存并SIGKILL；重开QEMU |
| W3-09 | 保存擦除 | 1. 发送e；2. 显式checkpoint；3. 关闭并新建Session；4. 发送r；5. 检查文件全1MiB为FF。 | erase、save、重启 |
| W3-10 | 错误镜像尺寸 | 1. 写入3字节bad文件；2. 使用该文件启动Session；3. 捕获ValueError；4. 重新读取文件确认未改动。 | 文件内容bad，仅3字节 |
| W3-11 | 模型诊断 | 1. 遍历各场景qemu.log；2. 排除宿主主动终止消息；3. 断言其余非空行列表为空。 | 检查全部qemu.log |

结果与证据表

| 固定编号 | 预期输出 | 实际输出 | 判定 | 日志路径（根目录见上） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W3-01 | 退出0且无BKPT | 构建及反汇编断言通过 | PASS | W3LOG/build.txt；W3LOG/summary.json |
| W3-02 | 参数/边界/NOR规则/原子性断言通过 | 退出0，PASS: flash API, partition boundaries, NOR rules, validation atomicity | PASS | W3LOG/native-flash.txt；W3LOG/summary.json |
| W3-03 | SELFTEST PASS | SELFTEST PASS | PASS | W3LOG/irq/uart.log；W3LOG/summary.json |
| W3-04 | 收到200；保留前127；丢73；无硬件overrun | count=200/drop=73/overrun=0；队列逐字节通过 | PASS | W3LOG/irq-overflow.txt；W3LOG/summary.json |
| W3-05 | 每次PONG；未知命令ERROR；drop=0x49 | 300次应答通过；ERROR command；DROP 0x00000049 | PASS | W3LOG/irq/uart.log；W3LOG/summary.json |
| W3-06 | PARAM从ffffffff到4b4f3357；仅0xf0000四字节W3OK；拒绝第二写者 | 完整1MiB逐字节匹配；锁异常符合 | PASS | W3LOG/write/uart.log；W3LOG/summary.json |
| W3-07 | 旧镜像不变；finally执行cont；后续p能应答 | 旧镜像相同；PONG；QMP请求可追溯 | PASS | W3LOG/write/qmp.json；W3LOG/summary.json |
| W3-08 | 恢复最近检查点W3OK | PARAM 0x4b4f3357 | PASS | W3LOG/restart/uart.log；W3LOG/summary.json |
| W3-09 | 整镜像FF；PARAM ffffffff | 1MiB逐字节全FF；PARAM 0xffffffff | PASS | W3LOG/erased-restart/uart.log；W3LOG/summary.json |
| W3-10 | 拒绝且原文件不变 | ValueError exactly；原字节bad | PASS | W3LOG/summary.json；W3LOG/summary.json |
| W3-11 | 除主动终止消息外无guest error | 无其他诊断 | PASS | W3LOG/summary.json；W3LOG/summary.json |

Flash具体断言输入和预期错误码见 tests/test_flash.c；同一断言集同时在宿主和CPU执行。模型为SRAM实现NOR规则，持久化为显式宿主检查点，不代表真实断电安全。

五 Week3一键入口测试

证据根目录CLI34LOG = logs/cli-week34-20261024-234802（相对codes/）。原专项覆盖两周共22项，下列只归纳Week3的11项。测试在临时副本运行真实交付命令；依赖失败、未建socket和无UART输出分别用于触发启动失败与内部超时。每个启动用例检查QEMU进程回收、临时目录删除、文件锁释放；20秒外层看门狗本轮未触发。Week3允许首次运行创建默认镜像；构建失败保留退出码42，运行错误返回1。

完整专项复验入口为python3 scripts/verify-cli-week34.py，需在完整主工程执行；本周独立交付包提供核心阶段verify-week3.py，未将跨周专项冒充单周测试。

Week 3 执行表

| 固定编号 | 实际命令 | 操作步骤 | 具体输入 |
| --- | --- | --- | --- |
| CLI34-W3-MISSING | python3 scripts/run-week3.py | 复制工程时排除 build；直接运行默认命令 | ELF 和镜像均不存在 |
| CLI34-W3-BUILD | bash scripts/build-week3.sh | 确认不存在 build；执行交付构建命令 | 原始工程，无构建缓存 |
| CLI34-W3-RUN | python3 scripts/run-week3.py | 构建后执行默认运行命令；检查输出及清理 | p、save、quit |
| CLI34-W3-MISSING-ELF | python3 scripts/run-week3.py | 保留镜像；仅移走ELF；直接运行 | ELF不存在 |
| CLI34-W3-NEW-IMAGE | python3 scripts/run-week3.py | 保留ELF；移走镜像；执行并输入quit | 默认镜像不存在；quit |
| CLI34-W3-QEMU-FAIL | python3 scripts/run-week3.py | 只在副本替换QEMU启动依赖；执行原运行命令 | 子命令返回42 |
| CLI34-W3-START-TIMEOUT | python3 scripts/run-week3.py | 只在副本替换QEMU启动依赖；执行原运行命令 | 子进程不建socket且忽略SIGTERM |
| CLI34-W3-UART-TIMEOUT | python3 scripts/run-week3.py | 仅将副本ELF换成无限循环固件；运行真实QEMU | 有效ELF，无UART输出 |
| CLI34-W3-FAIL-CONFIGURE | bash scripts/build-week3.sh | 保留旧产物；注入cmake失败；运行交付构建命令 | cmake configure 返回42 |
| CLI34-W3-FAIL-BUILD | bash scripts/build-week3.sh | 保留旧产物；注入cmake失败；运行交付构建命令 | cmake build 返回42 |
| CLI34-W3-RECOVERY | python3 scripts/run-week3.py | 恢复依赖和ELF后再次运行，检验无残留锁/进程干扰 | 原有效ELF和镜像；Week3输入quit |

Week 3 结果与证据

| 固定编号 | 预期输出及退出码 | 实际输出及清理 | 判定 | 日志路径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLI34-W3-MISSING | 退出1；不启动QEMU | exit=1；0.038秒；外层看门狗未触发。未启动QEMU。缺少ELF | PASS | CLI34LOG/CLI34-W3-MISSING.log |
| CLI34-W3-BUILD | 退出0，生成该阶段ELF及所需镜像 | exit=0；0.444秒；外层看门狗未触发。未启动QEMU。构建产物存在 | PASS | CLI34LOG/CLI34-W3-BUILD.log |
| CLI34-W3-RUN | 退出0；固件成功标记；QEMU退出、临时目录删除、文件锁释放 | exit=0；1.706秒；外层看门狗未触发。子进程已回收；临时目录已删除；文件锁已释放。PONG / Saved | PASS | CLI34LOG/CLI34-W3-RUN.log |
| CLI34-W3-MISSING-ELF | 退出1；ELF not found；不启动QEMU | exit=1；0.034秒；外层看门狗未触发。未启动QEMU。ELF not found | PASS | CLI34LOG/CLI34-W3-MISSING-ELF.log |
| CLI34-W3-NEW-IMAGE | Week3允许首次创建；退出0；保存1MiB镜像且清理QEMU | exit=0；0.093秒；外层看门狗未触发。子进程已回收；临时目录已删除；文件锁已释放。Saved；镜像1048576字节 | PASS | CLI34LOG/CLI34-W3-NEW-IMAGE.log |
| CLI34-W3-QEMU-FAIL | 入口退出1；无成功标记；清理子进程、临时目录和文件锁 | exit=1；0.055秒；外层看门狗未触发。子进程已回收；临时目录已删除；文件锁已释放。QEMU exited before opening sockets | PASS | CLI34LOG/CLI34-W3-QEMU-FAIL.log |
| CLI34-W3-START-TIMEOUT | 入口退出1；无成功标记；清理子进程、临时目录和文件锁 | exit=1；8.057秒；外层看门狗未触发。子进程已回收；临时目录已删除；文件锁已释放。QEMU socket startup timeout | PASS | CLI34LOG/CLI34-W3-START-TIMEOUT.log |
| CLI34-W3-UART-TIMEOUT | 约5秒内部UART超时；入口退出1；QEMU和资源清理完成 | exit=1；5.096秒；外层看门狗未触发。子进程已回收；临时目录已删除；文件锁已释放。ERROR: timed out | PASS | CLI34LOG/CLI34-W3-UART-TIMEOUT.log |
| CLI34-W3-FAIL-CONFIGURE | 退出42；不被旧产物掩盖；不启动QEMU | exit=42；0.026秒；外层看门狗未触发。未启动QEMU。CMake配置失败 | PASS | CLI34LOG/CLI34-W3-FAIL-CONFIGURE.log |
| CLI34-W3-FAIL-BUILD | 退出42；不被旧产物掩盖；不启动QEMU | exit=42；0.057秒；外层看门狗未触发。未启动QEMU。CMake构建失败 | PASS | CLI34LOG/CLI34-W3-FAIL-BUILD.log |
| CLI34-W3-RECOVERY | 退出0并完成清理 | exit=0；0.089秒；外层看门狗未触发。子进程已回收；临时目录已删除；文件锁已释放。Saved | PASS | CLI34LOG/CLI34-W3-RECOVERY.log |

六 UART 波特率计算与寄存器验证

本周记录Week3 UART0的计算依据、取整、读回与仿真边界。跨周专项共两组，本周引用BAUD-W3；BAUD-W4归Week4。

公式与取整

本工程外设为CMSDK APB UART。设UART输入时钟为 fPCLK、目标波特率为 Btarget、整数分频为 D，则 Dideal = fPCLK / Btarget；分频后的理论波特率 Bactual = fPCLK / D。此BAUDDIV直接记录时钟分频值，无需在分母额外乘16。依据见Arm CMSDK手册4.3节、表4-7及4-10页的分频示例。Arm CMSDK技术手册 DDI0479D

输入 fPCLK = 25000000 Hz，Btarget = 115200 baud：

Dideal = 25000000 / 115200 = 217.0138888889

整数商 q = 217

余数 r = 25000000 - 217 * 115200 = 1600

四舍五入阈值 = ceil(115200 / 2) = 57600

1600 < 57600，因此不进位，D = 217 = 0x000000D9

实际代码在 src/week3/uart.c 的 uart_init 中先做整除，再判断 r >= baud - baud/2 才进位；采用商和余数避免 clock_hz + baud/2 的加法溢出。两个输入须非零，取整后D须落在[16, 0xFFFFF]；不合格时返回-1，在修改寄存器之前退出。Week4复用同一驱动。此处记录源码规则，本次专项只新增默认配置的读回验证，不声称重跑了所有非法参数测试。

实际波特率及量化误差

Bactual = 25000000 / 217 = 115207.3732718894 baud

差值 = Bactual - Btarget = +7.3732718894 baud

相对误差 = (Bactual - Btarget) / Btarget

= 0.00006400409626

百分比误差 = 相对误差 * 100% = +0.006400409626%

ppm误差 = 相对误差 * 1000000 = +64.00409626 ppm

理论位宽 = D / fPCLK = 8.68 us

8N1连续发送一帧为10位，理论帧时间 = 86.8 us（不含帧间空闲）

正号表示分频结果略快于目标。误差只含整数分频量化误差，未计入晶振偏差、PLL/时钟树误差、抖动和对端时钟偏差，不能据此直接判断真机链路的总体容差。

寄存器读回与证据

复验命令：在 codes/ 执行 python3 scripts/verify-uart-baud.py。脚本在临时目录构建两个Bootloader，用QMP的info qtree定位MMIO基址0x40004000对应的UART0，读取其pclk-frq，随后经GDB读回32位寄存器并断言。证据根目录 BAUDLOG = logs/uart-baud-20261024-235338（相对 codes/）。该目录也保存构建输出、QEMU版本、GDB命令文件和ELF SHA256；本轮QEMU为11.1.2。

| 固定编号 | 操作与具体输入 | 预期 | 实际与判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| BAUD-W3 | 干净构建Week3；默认空白存储；启动至UART提示符；读qtree和寄存器 | UART0 pclk-frq=25000000；BAUDDIV=217；CTRL=0x0B | 25000000；0x000000D9 (217)；0x0000000B；PASS |

BAUD-W3证据：BAUDLOG/week3-qtree.txt、BAUDLOG/week3-registers.gdb、BAUDLOG/week3-registers.txt、BAUDLOG/week3/uart.log。汇总为BAUDLOG/summary.json；本周week3-registers.txt包含UART_BAUD_READBACK_PASS。

UART0基址为0x40004000；BAUDDIV偏移0x10，读回地址为0x40004010。CTRL偏移0x08，读回地址0x40004008；0x0B表示bit0 TX使能、bit1 RX使能、bit3 RX中断使能，bit6高速测试模式未开启。GDB可用 x/wx 0x40004010 和 x/wx 0x40004008 人工复核。

仿真验证边界

本轮证明模型UART0的时钟属性、固件写入的分频和使能寄存器符合设计，且启动字符可通过模型后端接收。QEMU 11.1.2的cmsdk-apb-uart.c通过整数除法将pclk_frq/bauddiv传给字符后端的串口参数接口，数值为115207；它与上述精确分频推导值的表示精度不同。QEMU 11.1.2 UART模型源码

本工程使用Unix socket字符后端，接收的是字节流，没有测量物理TX/RX波形。因此终端字符正确、PONG应答成功、宿主日志时间间隔都不能作为115200物理线速、8.68 us位宽、对端容差或实物时钟准确性的实测证据。真机验收仍需确认实际UART输入时钟，并用示波器或逻辑分析仪测量重复0x55等数据的TX位宽，按 Bmeasured = 1/Tbit 计算实测波特率，再与目标及对端容差比较。此项尚未开展。

七 PRIMASK 保存与恢复接口契约

接口位于 src/week2/irq.h，由 src/week3/uart.c 的初始化和队列消费复用。此公共基础接口已在前轮整理到前一阶段，本次仅补注释和可追溯测试，不移动文件，不改变驱动执行逻辑。第二阶段轮询UART没有接收队列临界区，不为形式统一增加调用。

调用约束与效果

uint32_t irq_save(void)：读取进入时PRIMASK，返回0或1，随后通过CPSID i设置PRIMASK=1。调用返回后才进入受保护区；读取和屏蔽是两条指令，不应把读取瞬间视为已经屏蔽。

void irq_restore(uint32_t saved)：通过MSR PRIMASK写回对应irq_save返回的原值。参数必须是这一层保存的值；本接口不做参数校验。正常、错误和提前返回路径都须配对恢复。嵌套必须后进先出，内层恢复内层值、外层恢复外层值；不得用固定0替代保存值，否则调用者原本屏蔽中断时会被错误解除屏蔽。

适用范围为单核Cortex-M特权执行环境。PRIMASK=1阻止可配置优先级异常激活，不屏蔽NMI和HardFault；恢复0仅解除PRIMASK这一层屏蔽，不保证NVIC、BASEPRI及FAULTMASK等其他条件允许中断立即执行。接口不改这些寄存器，也不清除pending状态。语义依据：Arm CMSIS Core寄存器说明。

内联汇编的memory clobber约束编译器对内存访问的重排，不等同于DMB或DSB硬件屏障。该接口不提供多核互斥，不替代Bootloader跳转时的完整处理器状态交接；设备操作需要的硬件屏障由调用处按需求安排。临界区应保持短小，当前UART消费端只访问队列和索引。

uint32_t outer = irq_save();

/* 外层临界区 */

uint32_t inner = irq_save();

/* 内层临界区 */

irq_restore(inner); /* 仍为1 */

irq_restore(outer); /* 回到调用者的0或1 */

专项验证方法

在 codes/ 执行 python3 scripts/verify-irq-contract.py。脚本临时交叉编译实际src/week3/uart.c与tests/test_irq.c，在QEMU AN500 Cortex-M7中执行MRS、CPSID、MSR指令。初始状态分别用独立CPSIE i及CPSID i建立，不用被测irq_restore设置前置条件。每组11个断言，每个断言打印实际值、预期值和OK/FAIL；两组全部通过，QEMU退出0。

证据根目录 IRQLOG = logs/irq-contract-20261024-235737（相对codes/）：build.txt记录编译命令及退出码，qemu.txt记录完整逐项结果和退出码，summary.json记录两组判定与ELF SHA256，qemu-version.txt记录版本。测试用semihosting输出结果并退出，仅用于测试固件，不引入生产固件。

| 固定编号 | 输入与操作步骤 | 预期结果 | 实际结果与证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| IRQ-INIT-0 | CPSIE i建立0；外层save；内层save；内层restore；外层restore；实际uart_init；空队列uart_getc | 外层保存0；内层保存1；内层恢复1；外层恢复0；UART调用后保持0 | 11个断言全部OK；PASS；IRQLOG/qemu.txt中GROUP initial=0 |
| IRQ-INIT-1 | CPSID i建立1；依次执行相同操作 | 外层保存1；内层保存1；两层恢复都为1；UART调用后保持1 | 11个断言全部OK；PASS；IRQLOG/qemu.txt中GROUP initial=1 |

下表每一行对应日志中的同名断言。两列使用“预期/实际”格式，所有行均为PASS；联合固定编号由组编号与断言名构成，例如IRQ-INIT-0/OUTER_RESTORE。

| 断言名 | 检查点 | 初值0 预期/实际 | 初值1 预期/实际 |
| --- | --- | --- | --- |
| ENTRY | 独立设置后读PRIMASK | 0/0 | 1/1 |
| SAVE_RETURN | 外层irq_save返回值 | 0/0 | 1/1 |
| SAVE_MASK | 外层save后读PRIMASK | 1/1 | 1/1 |
| NEST_RETURN | 内层irq_save返回值 | 1/1 | 1/1 |
| NEST_MASK | 内层save后读PRIMASK | 1/1 | 1/1 |
| INNER_RESTORE | 恢复内层后读PRIMASK | 1/1 | 1/1 |
| OUTER_RESTORE | 恢复外层后读PRIMASK | 0/0 | 1/1 |
| UART_INIT_RETURN | uart_init(25000000,115200)返回值 | 0/0 | 0/0 |
| UART_INIT_MASK | 初始化调用后读PRIMASK | 0/0 | 1/1 |
| UART_GETC_RETURN | 空接收队列uart_getc返回值 | 0/0 | 0/0 |
| UART_GETC_MASK | 队列消费调用后读PRIMASK | 0/0 | 1/1 |

本轮验证范围为默认配置、空队列路径、两层嵌套和特权模式下的掩码读回。不将其扩展为非特权调用有效性、NMI/HardFault注入、所有异常出口或真机中断延迟的测量结论。既有FB-IRQ-02仍保留历史证据；当前tests/test_irq.c仍输出两条PASS汇总，兼容旧补测脚本的检查条件。

八 UART命令完成至QMP cont时序

UART检查点时序

固件处理命令，输出完整响应及提示符“> ”。宿主response收到提示符才将quiescent置真；checkpoint要求该状态，然后发送stop并等待成功响应，发送pmemsave导出0x20300000起1MiB。宿主检查长度，写同目录临时文件、fsync文件、os.replace原子替换、fsync目录。finally发送cont。保存中断或replace失败时会尝试恢复QEMU；replace前失败保持旧镜像。若目录fsync在替换后失败，则新文件可能已经可见，不承诺回退旧文件；若QMP断开则cont可能失败，向调用者报告错误。

本实现只有一个同步命令发送者；提示符证明本轮命令处理完成，不等同于任意并发设备均静止。W3-06/07/08/09覆盖成功、replace失败恢复及重启，qmp.json同时保留请求和响应。

九 TX持续阻塞与异常控制

本周引用TXLOG = logs/tx-full-20261025-015904。7组跨周专项中，Week3使用TX-WEEK3-DRIVER的10项断言、TX-W3-PRINT以及生产Week3目标隔离证据；其余Week4路径归下周。注入每次状态读取都返回TX_FULL=1，真实驱动自行达到1000000次预算后返回-1，putc/write传播失败，DATA不改变；解除FULL后恢复发送。该预算为次数，不是毫秒。

下表“两版”中的Week3结果来自week3-driver.txt；同一驱动也作为Week4的已有依赖。断言编号为TX-WEEK3-DRIVER/断言名。

| 断言名 | 具体输入或操作 | 预期结果 | Week3实际结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| INIT | uart_init(25000000,115200) | 返回0 | 0；OK |
| FULL_FLUSH_RETURN | 持续TX_FULL=1；uart_flush() | -1 | -1；OK |
| FULL_FLUSH_READS | 上一步返回后读计数 | 1000000 | 1000000；OK |
| FULL_PUTC_RETURN | uart_putc('A') | -1 | -1；OK |
| FULL_PUTC_TOTAL_READS | flush和putc累计状态读取 | 2000000 | 2000000；OK |
| FULL_WRITE_RETURN | uart_write("ABC") | 首字符发送失败即返回-1 | -1；OK |
| FULL_WRITE_TOTAL_READS | 三次调用后累计状态读取 | 3000000，未继续发送B/C | 3000000；OK |
| FULL_DATA_UNCHANGED | 读取测试DATA | 仍为0x55，无失败写入 | 0x55；OK |
| RECOVER_WRITE_RETURN | TX_FULL=0，计数清零；write("A") | 0 | 0；OK |
| RECOVER_DATA_READS | 恢复后读DATA和计数 | DATA=0x41，读取1次 | 0x41、1；OK |

| 用例编号 | 方式与实际输入 | 预期输出或状态 | 实际输出与证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| TX-W3-PRINT | 持续FULL=1、DATA=0x55；执行实际main，GDB停在fault_idle | write失败上传；boot_status=3；有限退出 | 状态0x3；读1000000次；DATA=0x55；TXLOG/TX-W3-PRINT.txt及.gdb |
| TX-PRODUCTION的Week3部分 | 干净构建正常bootloader-week3.elf并检查nm | 不包含uart_tx_test_* | 无注入符号；TXLOG/bootloader-week3-symbols.txt |

状态与返回值由GDB/固件断言取证，不以没有UART文本或宿主杀进程作为驱动超时证明。该注入验证控制流，不测量物理串口拥塞或真实超时时长。